CI.t

| ###### CARACTER | SECTOR CON USO PREDOMINANTEMENTE INSTITUCIONAL, CON VALOR HISTÓRICO PATRIMONIAL | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | PRESERVACION DE LAS CARACTERISTICAS URBANAS, PAISAJISTICAS Y AMBIENTALES DE LA PLAZA ERNESTO TORNQUIST Y SU ENTORNO INMEDIATO |  |

USOS PREDOMINANTE : Institucional COMPLEMENTARIO: Vivienda como complementario del uso predominante VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Prohibido LATERAL : Prohibido FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 12 metros (1) ESPACIO PUBLICO : No se admite invasión del espacio público con toldos, marquesinas o construcciones de cualquier tipo. No se admiten jardineras en la vía pública *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.25 F.O.T. = 2 DENSIDAD = 400 Hab/ha PARC. MIN. = frente:15m – superficie: 375m²

PAISAJE Completamiento y homogeneización del arbolado urbano ubicado en cazuelas reglamentarias. Completamiento y arreglo de veredas en materiales homogéneos. Prohibición de canteros y veredas con materiales particulares diferentes de la cuadra.

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, pavimento, desagües pluviales, gas natural

DISPOSICIONES PARTICULARES - En los casos de completamiento, ampliación o remodelación de los edificios institucionales, las alturas de las nuevas construcciones quedaran sujetas a la mejor armonización con la morfología (altura y perfil) del edificio original. En el caso de vivienda se admitirá su localización en el contrafrente de manera de no alterar la imagen y características del edificio original. Las parcelas del Centro Institucional tendrán un premio de un 20% de incremento sobre el F.O.T establecido. Las edificaciones identificadas como de valor patrimonial no podrán ser modificadas sin previa evaluación del proyecto respectivo por parte de la O.T.M