PC1.t

| ###### CARACTER | SECTOR DELIMITADO PARA ACTIVIDADES QUE EXHIBEN UNA UBICACIÓN NO COMPATIBLE CON LAS PREVISTAS PARA EL CORREDOR DE LA RP 76 | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | PROPICIAR SU CONTROL URBANO, AMBIENTAL Y PAISAJISTICO A FIN DE EVITAR EFECTOS DEGRADANTES DEL MEDIO AMBIENTE |  |

USOS PREDOMINANTE COMPLEMENTARIO

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio 20 m LATERAL : Obligatorio ambos laterales 6 m FONDO : 20 % del largo del lote ALTURA DE EDIF : 9 metros ESPACIO PUBLICO : Tratamiento de accesos. Parquización del espacio público *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.4 C.A.S. = 0.50 F.O.T. = 0.4 DENSIDAD = PARC. MIN. = Se prohiben nuevas subdivisiones

PAISAJE Todas las parcelas deberán contar con doble cortina forestal en todo el perímetro. Parquización de los espacios libres y tratamiento de fachadas

SERVICIOS Energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, apertura de la calle colectora, alcantarillado y perfilado de calle, materialización de veredas y arbolado urbano, tratamiento de desagües cloacales y provisión de agua potable

DISPOSICIONES PARTICULARES : Sujeto a normas particularizadas. No se permitirá la ampliación de las construcciones cuya materialización se autorice. Solo se levantará esta restricción cuando se promueva un cambio de uso que implique su asimilación a los lineamientos y criterios definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para las zonas frentistas al corredor vial. La cartelería deberá estar ubicada dentro de los límites del predio. Prohibición de cartelería o elementos de publicidad sobre banquinas y a una distancia menor a 30 metros del borde de la calzada de la Ruta. (Art. 4.5.4) Normas de construcción, según Artículo 4.4