ZI.t

| ###### CARACTER | ZONA DESTINADA A LA LOCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, DE ALMACENAJE Y DEPOSITOS | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | ORIENTAR LA INVERSIÓN PRIVADA HACIA UN SITIO DONDE SE PUEDAN LOCALIZAR USOS MOLESTOS O INCOMPATIBLES CON EL USO RESIDENCIAL DESARROLLAR ECONOMIAS DE ESCALA POR COMPLEMENTACION Y MAYOR ESPECIALIZACION DEL SECTOR |  |

USOS PREDOMINANTE Industrial y Depósitos COMPLEMENTARIO Servicios y equipamientos para la industria VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 5m LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 5m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : No se regula *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1 DENSIDAD = (1) PARC. MIN. = frente: 40 m – superficie: 2000 m²

PAISAJE Parquización de espacios libres y tratamiento arquitectónico de edificios y depósitos para no desvalorizar el paisaje rural ( a verificar por la OTM )

SERVICIOS energía eléctrica, fuerza motriz, alumbrado público, agua potable para consumo humano e industrial, tratamiento de efluentes industriales y desagües cloacales, pavimento, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES : (1) Se admite una vivienda unifamiliar por parcela, como complementaria del uso predominante Se admitirán industrias Clase I, II y III, según la Ley Nº 11459/93 –Decreto Reglamentario Nº 1741/96. Los establecimientos que produzcan efluentes líquidos, sólidos o gaseosos deberán realizar el tratamiento de los mismos dentro de la parcela. El movimiento de carga y descarga se realizará dentro de los límites de la parcela. Los espacios libres podrán utilizarse como depósitos a cielo abierto, debiendo preverse el control de las visuales.