BC1.v

| ###### CARACTER | SECTOR DESTINADO A LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | PERMITIR LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES MOLESTAS O INCOMPATIBLES CON EL USO RESIDENCIAL Y FUNCIONALMENTE VINCULADAS AL AREA URBANA |  |

USOS PREDOMINANTE: Talleres, Depósitos, Estaciones de servicio COMPLEMENTARIO: vivienda del cuidador, oficina de atención VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 5m LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 5m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF: 7.50 metros ESPACIO PUBLICO : Los límites de las parcelas deberán poseer cerco perimetral y doble cortina forestal *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.5 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1 DENSIDAD = (1) PARC. MIN. = frente:40 m – superficie: 2000 m²

PAISAJE Parquización de espacios libres y tratamiento de fachadas y accesos para no desvalorizar el paisaje.

SERVICIOS energía eléctrica, fuerza motriz, tratamiento de desagües cloacales e industriales, tratamiento de calles, desagües pluviales, alumbrado público

DISPOSICIONES PARTICULARES: (1) Se admite una vivienda unifamiliar por parcela, como complementaria del uso predominante La cartelería deberá estar ubicada dentro de los límites del predio. La propuesta de subdivisión parcelaria queda sujeta a la convalidación de la OTM, quien evaluará la misma con relación a las particularidades topográficas y paisajísticas del sitio. La trama circulatoria interna tendrá un ancho mínimo de 25 metros.